## Indoor

// internal -- prioritas baterai jangka panjang

### 1. Komponen Perangkat Keras

- Microcontroller:

  - Papan LOLIN D32 (berbasis ESP32).

- Sensor:

  - 2x Modul Sensor Suhu & Kelembapan DHT22 (AM2302) (Modul 3-pin).

- Sistem Daya (Utama):

  - 1x Baterai Li-ion 18650 3.7V.

- Sistem Daya (Konektor):

  - Baterai 18650 yang sudah terpasang konektor JST PH 2.0mm.

- Sirkuit Internal Papan:

  - Sirkuit Charger LiPo/Li-ion (via Micro USB).

  - Sirkuit Battery Management System (BMS/Proteksi).

  - Sirkuit Voltage Divider (Pembagi Tegangan) internal untuk monitor baterai.

### 2. Susunan Kabel & Pin (Wiring)

- Koneksi Baterai:

  - Konektor JST Baterai 18650 → Soket JST 2-pin di Lolin D32 ( polaritas + | - ).

- Rail Daya Breadboard:

  - 3V3 Lolin → Rail Positif (+) Breadboard.

  - GND Lolin → Rail Negatif (-) Breadboard.

- Sensor DHT22 #1 (Modul 3-pin):

  - VCC/+ → Rail Positif (+) (3.3V).

  - GND/- → Rail Negatif (-).

  - DATA/Out → GPIO 25 Lolin.

- Sensor DHT22 #2 (Modul 3-pin):

  - VCC/+ → Rail Positif (+) (3.3V).

  - GND/- → Rail Negatif (-).

  - DATA/Out → GPIO 26 Lolin.

- Monitor Baterai (Internal):

  - Output Voltage Divider internal → GPIO 35 Lolin.

### 3. Parameter Perangkat Lunak

- Firmware: Kode kustom Arduino (ESP32 Core).

- Library:

  - WiFi.h (Bawaan ESP32)

  - WiFiManager.h (oleh tzapu)

  - ThingSpeak.h (oleh MathWorks)

  - DHT.h (oleh Adafruit)

- Logika Utama:

  - Koneksi: Menggunakan WiFiManager saat boot jika koneksi gagal.

  - AP Name (WiFiManager): "INDOOR_SETUP"

  - AP Timeout: 300 detik (5 menit).

  - Mode Operasi: Deep Sleep.

  - Interval Pengiriman Data: Setiap 5 menit (Bangun, kirim data, lalu tidur lagi).

### ### 4. Parameter Cloud (ThingSpeak)

- Layanan: ThingSpeak.com

- Channel ID: [Satu ID Channel bersama] // Wen

- Write API Key: [Satu API Key bersama] // Wen

- Data Fields (Kolom Data) yang Dikirim:

  - Field 1: Suhu Sensor 1 (float, °C)

  - Field 2: Kelembapan Sensor 1 (float, %)

  - Field 3: Suhu Sensor 2 (float, °C)

  - Field 4: Kelembapan Sensor 2 (float, %)

  - Field 5: Persentase Baterai (int, %)

## Unit Outdoor (Display Publik)

// always-on -- menampilkan data local -/- gateway data outdoor ke cloud

### 1. Komponen Perangkat Keras

- Microcontroller:

  - Papan Wemos D1 R32 (basis ESP32).

- Sensor:

  - 1x Modul Sensor Suhu & Kelembapan DHT22 (AM2302) (Modul 3-pin).

- Display:

  - 1x LCD Qapass 1602A (16x2 karakter, 16-pin, Interface Parallel).

- Sistem Daya:

  - Kabel Micro USB (tersambung ke adaptor 5V/colokan listrik).

- Komponen Pendukung Display:

  - 1x Potensiometer 10k Ω\Omega (untuk mengatur kontras LCD).

  - 1x Resistor 220 Ω \Omega (untuk membatasi arus backlight LCD).

### 2. Susunan Kabel & Pin (Wiring)

- Rail Daya Breadboard:

  - 5V Wemos → Rail Positif (+) Sisi 1 (Untuk LCD).

  - 3V3 Wemos → Rail Positif (+) Sisi 2 (Untuk DHT22).

  - GND Wemos → Rail Negatif (-) (Untuk semua komponen).

- Sensor DHT22 (Modul 3-pin):

  - VCC/+ → Rail Positif (3.3V).

  - GND/- → Rail Negatif (-).

  - DATA/Out → GPIO 4 Wemos.

- Potensiometer 10k Ω \Omega:

  - Kaki 1 (Luar) → Rail Positif (5V).

  - Kaki 2 (Tengah) → Pin 3 (V0) LCD.

  - Kaki 3 (Luar) → Rail Negatif (-).

- LCD Qapass 1602A (16-pin):

  - Pin 1 (VSS) → Rail Negatif (-).

  - Pin 2 (VDD) → Rail Positif (5V).

  - Pin 3 (V0) → Kaki Tengah Potensiometer.

  - Pin 4 (RS) → GPIO 12 Wemos.

  - Pin 5 (R/W) → Rail Negatif (-).

  - Pin 6 (E) → GPIO 14 Wemos.

  - Pin 11 (D4) → GPIO 27 Wemos.

  - Pin 12 (D5) → GPIO 26 Wemos.

  - Pin 13 (D6) → GPIO 25 Wemos.

  - Pin 14 (D7) → GPIO 33 Wemos.

  - Pin 15 (A) → Terhubung ke Resistor 220 Ω \Omega, terhubung ke Rail Positif (5V).

  - Pin 16 (K) → Rail Negatif (-).

### 3. Parameter Perangkat Lunak

- Firmware: Kode kustom Arduino (ESP32 Core).

- Library:

  - WiFi.h (Bawaan ESP32)

  - WiFiManager.h (oleh tzapu)

  - ThingSpeak.h (oleh MathWorks)

  - DHT.h (oleh Adafruit)

  - LiquidCrystal.h (Bawaan Arduino)

- Logika Utama:

  - Koneksi: Menggunakan WiFiManager saat boot jika koneksi gagal.

  - AP Name (WiFiManager): "OUTDOOR_SETUP"

  - AP Timeout: 300 detik (5 menit).

  - Mode Operasi: Always-On (Selalu Menyala).

  - Interval Pengiriman Data: Setiap 5 menit (menggunakan timer millis()).

  - Inisialisasi LCD: LiquidCrystal lcd(12, 14, 27, 26, 25, 33);

### 4. Parameter Cloud (ThingSpeak)

- Layanan: ThingSpeak.com

- Channel ID: [Sama dengan Unit Indoor] // Wen

- Write API Key: [Sama dengan Unit Indoor] // Wen

- Data Fields (Kolom Data) yang Dikirim:

  - Field 6: Suhu Outdoor (float, °C)

  - Field 7: Kelembapan Outdoor (float, %)